1-On appelle un appareil en architecture le dessin, la taille et la pose des pierres d'un édifice. On dit d'une muraille qu'elle est d'un bel appareil lorsque les pierres taillées avec précision, toutes de même épaisseur et quelquefois de même longueur, sont placées de manière que les joints de maçonnerie soient égaux et disposés convenablement. Les matériaux bien choisis, et bien ajustés indiquent toujours un art très avancé.

Corrigé du Contrôle N°02 Construction (Mai/2025)   2ème année Architecture Architecture

2-La protections des murs est assurée par :

Enduits : Les enduits doivent être moins résistants que le support. Ils peuvent être en terre, en terre stabilisée ou en mortier à base d’un liant hydraulique. Les enduits peuvent être monocouches ou multicouches (gobetis, corps de l’enduit, couche de finition). Les enduits au ciment ou à la chaux hydraulique sont fortement déconseillés

2-Les badigeons : Les badigeons sont préparés à base de chaux aérienne (25kg de chaux aérienne éteinte dans 40 litres d’eau). Ils sont réalisés en deux couches au moins (appliquées à 24 heures d’intervalle), de plus en plus dosés en chaux. Le support doit être propre, résistant et humidifié au préalable au lait de chaux dilué.Ils doivent être réalisés en deux couches minimum de 1 à 1,5 mm d’épaisseur.

3-Les constituants du mortier sont:

a. Liants ordinaires : ciment Portland, ciment à maçonner, chaux hydraulique, chaux aérienne.

b. Liants spéciaux et autres : ciment prompt pour les scellements, ciment à haute teneur en silice (HTS), ciment résistant aux sulfates (CRS).

c- Sables Les sables doivent être propres et ne doivent pas contenir d'impuretés au delà des normes en vigueur. On entend par impuretés les éléments suivants : matières gypseuses, oxydes, matières organiques

d- Eau de gâchage : L’eau de gâchage doit être propre et ne pas contenir plus de 5 grammes par litre de matières en suspension (vases, limons, etc..), ni plus de 35 grammes de matières solubles (acides, sulfates, sels corrosifs, matières organiques).L’eau potable est en général acceptée. (Les adjuvants doivent faire l’objet d'un Avis Technique.)

4- Les types de toitures sont :

Toiture à 2 pans ou toiture à 2 versants ; Toiture à 4 pans ou toiture à 4 versants ; Toiture à demi-croupe ; Toiture à demi-croupe et brisis ; Toit terrasse ou toit plat ; Toit monopente ; Toiture papillon ; Toiture à la Mansart ; Comble aménagé avec lucarnes ; Toiture en dents de scie

5- Les différents types de couvertures :

1. Les couvertures en tuile de terre cuite : Les couvertures en tuiles de terre cuite sont l’emblème de la Méditerranée. La tuile en terre cuite est très accessible et polyvalente.

2. La tuile béton : l’alternative : La tuile de béton est une alternative très intéressante à la terre cuite. Ces tuiles sont plus résistantes aux attaques du monde extérieur. Elles résistent mieux à l’air salin, ainsi qu’aux ultraviolets. Avec le temps, leur aspect change très peu, et elles ne se dégradent pas.

3. Les couvertures en ardoise : L’ardoise est ce qu’on appelle une roche métamorphique. Elle fait partie de la famille des schistes. Ce matériau est très utilisé traditionnellement pour la couverture des habitations, notamment dans la partie nord de la France. L’ardoise est une ressource abondante, et très facile à tailler. Elle est de plus très résistante aux intempéries.

4.Les couvertures en bois :Les couvertures en bois sont extrêmement rares, et pourtant elles offrent de très grands avantages ! Ces toitures sont montées à partir de tuiles en bois imputrescible. Elles ne craignent donc pas l’humidité

(5. Les toitures terrasses6.Les couvertures en shingle 7.La toiture en zinc )

6-. Les différents types de revêtements de sol

1.Carrelage : le carrelage est un revêtement de sol robuste, disponible dans de très nombreux coloris et finitions, et pouvant être posé dans n'importe quelle pièce d'une habitation

- le grès et ses dérivés : principalement constitué d'argile et de silice, ce carrelage existe dans plusieurs finitions : grès cérame, grès cérame émaillé, grès cérame poli... qui permettent de jouer sur son aspect et ses propriétés.

-la terre cuite (tomettes, carreaux de ciment...) : appréciée pour son côté rustique et sa solidité, la terre cuite doit subir un traitement hydrofuge.

-la pierre naturelle : la pierre naturelle est plus onéreuse. D'une grande solidité et offrant une large palette de nuances, les carrelages en pierre naturelle reçoivent généralement un traitement hydrofuge et anti-tâches lors de leur fabrication.

-Marbre ou granit : Le marbre est connu pour sa texture élégante et lisse et ses veines uniques, qui créent un aspect sophistiqué et poli. Il est disponible dans une large gamme de couleurs ; le granit, en revanche, offre une apparence plus variée et texturée.

-Le parquet : à la fois chaleureux et authentique, le parquet se décline dans de nombreuses essences de bois (et de nuances de couleurs), qui lui permettent de prendre place dans tous types d'intérieurs. On distingue 2 types de parquets (le parquet massif et le parquet contrecollé)

-Sol stratifié : le stratifié permet d'obtenir un sol imitant parfaitement le bois

-Sol PVC : Le sol PVC (vinyle, linoléum...) est un revêtement économique, facile à poser et à entretenir. Ces qualités font de lui un type de sol incontournable en rénovation.

-Sols textiles (Moquette) Chaleureuse et confortable, la moquette fait son grand retour dans nos intérieurs. Peu coûteuse, elle est facile à poser et à entretenir

-Sols sportifs : Les revêtements sportifs sont utilisés au quotidien dans de nombreuses salles de sports à travers le monde. Ils accompagnent les athlètes dans leur activité physique, en combinant performance, sécurité, confort, et esthétisme.

.