
Réponses : 
1- Le terrassement est une modification artificielle du sol…         Vrais  

2- Le tassement est un affaissement sous un poids  ou une pression physique…         Vrai

3- Le foisonnement est l’augmentation et la diminution du volume d’un matériau  Faux

4- Le nivellement est l’opération de la remise en état du terrain     Faux

5- Déblaiement : c’est l’opération qui consiste à abaisser le niveau altimétrique du terrain …V

6- Remblaiement : c’est la même opération que le déblaiement     …..F

7- Cote plate forme (C.P.F) : est le niveau altimétrique à donner au terrain naturel sur une surface définie par l’une des opérations de déblaiement ou de remblaiement.   ….V

8- dépôt : c’est l’endroit où on doit apporter les terres résultant d’une opération de déblaiement F

9- emprunt : c’est l’endroit où on doit déposer les terres afin de réaliser un remblaiement. …F

01- Les types de chaussées :

La chaussée est de deux types : rigides ou souples, selon la nature et la composition de la structure on distingue :
1/ chaussée rigide : ce type de chaussée est rarement utilisé malgré qu’il est beaucoup plus simple que la chaussée souple. Elle comprend :

a) Une couche surface rigide : constituée par une dalle de béton qui fléchit élastiquement : cette dalle a pour objet d’absorber les efforts tangentiels horizontaux et de transmettre par répartition les charges verticales à la couche de fondation.

b) Une couche fondation : elle repose sur le sol naturel ; elle joue le rôle de jonction entre le corps de la chaussée et le terrain naturel, afin de permettre la continuité de la transmission et la répartition des efforts au sol naturel.

2/ chaussée souple : contrairement à la chaussée rigide, la chaussée souple est souvent utilisée dans la construction de la voirie. Elle est composée de plusieurs couches.
02-Les différents systèmes de collecte :
Le système séparatif, unitaire et pseudo séparatif.
03-Les différents réseaux d’électricité  
Les réseaux aériens sur poteaux HT ; déconseillé dans une ville ils sont économique mais dangereux inesthétique et soumis aux intempéries   
 Les réseaux souterrains : la distribution d’électricité à (MT) moyenne tension dans la vile 
04-Les avantages de l’éclairage extérieur

Assure 06 fonctions principales.

La sécurité des déplacements, des personnes, des biens, assure l’éclairage des activités nocturnes, repérage de certain lieux importants et l’ambiance (mettre en valeur la nuit) .
 Bonne chance.
Corrigé du Contrôle n°01 de VRD  (23/01/2024)   1ère année Mastère








Université Larbi ben m’hidi


Département d’Architecture














