UNIVERSITE LARBI BEN M’HIDI – Oum El Bouaghi

Faculté Des Sciences de La Terre et d’Architecture.

Département de Géologie.

3éme année LMD

Durée 1h30

Année universitaire 2023/2024

;,

| Nom:...................................................................... | Prénom:.............................................................Groupe : | S1 |
| --- | --- | --- |

Corrigé Type de Géophysique

08 pts

Questions : Choisissez la réponse juste :

| - La résistivité d’une roche dépend : | - La méthode des trainé électriques consiste à : |
| --- | --- |
| - De son épaisseur. | - Fixé le centre du dispositif et déplacé les électrodes |
| - De sa masse et densité | - Déplacé le centre du dispositif en fixant les électrodes |
| - De sa porosité, cimentation et saturation | - Déplacé le centre du dispositif en fixant la distance entre électrodes. |
| - La valeur théorique de la pesanteur : | - L’anomalie de Bouguer dépend : |
| - Est calculée à l’aide de formule | - Des hétérogénéités géologiques dans le sous sol. |
| - Est mesuré sur terrain par un appareil | - Du rayon terrestre |
| - Est égale à la valeur absolue de la pesanteur | - De la vitesse de rotation du globe terrestre |
| - Un corps de densité faible produit : | - La méthode de l’imagerie électrique |
| - Une anomalie négative | - Est un sondage électrique vertical. |
| - Une anomalie positive | - Donne une coupe géo-électrique 2D du sous sol |
| - Une anomalie nulle | - Est une image carottée du terrain traversé |
| - Le champ magnétique terrestre: | - La forme de la courbe S.E.V. dépend : |
| - Est de même origine que la pesanteur | - De la taille des électrodes utilisées. |
| - Est la somme de plusieurs champs | - De la précision de l’appareil de mesure |
| - Dépend de la pression lithostatique | - De résistivité et épaisseur des couches traversées |

2.5 pts

Exercice 1:

On a réalisé un SEV de type Schlumberger, compléter le tableau suivant :

| N° | AB/2 (m) | MN/2 (m) | K | ΔU(mV) | I (mA) | ρ (Ohm.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0.5 | 24.74 | 79 | 5.6 | Avec: ρ=K*ΔU/I K=π*(AM*AN)/MN 349.01 |
| 2 | 3 | 0.5 | 56.156 | 47 | 7.8 | 338.38 |
| 3 | 4.5 | 0.5 | 126.84 | 23 | 8.7 | 335.33 |
| 4 | 6.5 | 1 | 131.95 | 10.5 | 8.33 | 166.32 |
| 5 | 10 | 1 | 313.37 | 9.2 | 8.6 | 335.24 |

3 pts

Exercice 2:

Démontrer l’équation du temps de propagation de l’onde réfléchie dans un milieu homogène avec une vitesse V, pour un réflecteur horizontal à la profondeur h. illustrer avec un schéma.

O

6.5 pts

Exercice 3 :

Des mesures de l’anomalie de Bouguer ont été exécutées sur un corps sphérique de rayon R, de densité ρsph=2.6g/cm3,  enfoui à la profondeur Z, les résultats sont présentées au tableau ci- dessous.

- Tracez le graphe ∆GB=f(x).

- Trouvez la profondeur Z.

- Calculez la masse M, le volume et le rayon de la sphère R.

- On vous donne G=6.67x10-8 cm3/g.s2, le contraste de densité ∆ρ=0.2.

1)

| X(m) | ρr Z R ρsph …….. …….. ∆GB (mGal) |
| --- | --- |
| 0 | 0.5 |
| 300 | 0.4 |
| 400 | 0.2 |
| 700 | 0.05 |
| 1000 | 0.01 |
| 1200 | 0.25mGal 0 |

x1/2=480m

2) Profondeur Z : On a Δg(x1/2) = Δgmax/2  et Z=1.306x1/2

Δgmax=0.5 mGal=>  Δgmax/2 =0.25 mGal=> x1/2=480m

=>Z=1.306*480=626.88m

3) On a:                   ∆M=∆gmax.Z2G ;    M=∆Mρsphère∆ρ ;     ∆ρ=ρsph-ρencaissant

App. Num : ∆M=(0.5×10-3)(628.88×102)26.67×10-8=2.96×1013g=2.96×1010Kg≈3×1010Kg

M=3×1010×2.60.2=3.85×1011Kg

ρsph=MV=>V=Mρsph=3.85×10112.6=148234653.1m3

V=43πR3=>R=3(3/4π)V=704.24m