MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

# UNIVERSITE LARBI BEN M’HIDI OUM EL BOUAGHI

# FACULTE DES SCIENCES DE LA TERRE ET D’ARCHITECTURE

# Département de Géographie & d’Aménagement du Territoire

Contrôle 1ere série,

Module : Application des SIG

Licence 3 : Géographie &Aménagement du territoire t2RRITOIRE

Durée : 1H30

Année : 2026

# Question n°01(05pts)

# Citez et expliquez les fonctionnalités (05 A) des SIG ?

# إذكر واشرح الوظائف الخمس الرئيسية لنظم المعلومات الجغرافية ?

# Question n°02 (05 pts)

- Le territoire Algérien est situé entre 4 fuseaux :

-Citez –les ?

تقع الأراضي الجزائرية بين 4 مناطق:

-أذكرهم؟

Quels sont les fuseaux relatifs aux wilaya(s) :

  - Constantine ?

  - Oum El Bouaghi ?

# Question n°03 (06pts)

# Deux modes de représentation des objets géographiques sont possibles. Expliquez ?

# اشرح التمثيلات الجغرافية (اثنان)

# Question n°04 (04 pts)

- Citez les principales composantes des SIG ? اذكر المكونات الرئيسية لنظم المعلومات الجغرافية )

- Quelles sont les fonctions assurées par les  logiciels ?

ما هي الوظائف التي تؤمنها البرمجيات

Good Luck

# Corrigé type

# Reponse 01(05pts)(2.5 le concept et 2.5 l’explication)

- Abstraction: modélisation de l'information, L’abstraction permet donc de définir avec exactitude l’information qui sera accessible et de rechercher sa forme représentativela plus adaptée.

- Acquisition: récupérer l'information existante, alimenter le système en données,

- Archivage: stocker les données de façon à les retrouver et les interroger facilement,

- Analyse: manipulation et interrogation des données géographiques réponses aux requêtes, centre d’interet du SIG,

- Affichage: restitution graphique. Les données peuvent ainsi être visualisées rapidement dans sa totalité ou partiellement selon une échelle variable et grâce à des outils extrêmement performant.[

# Reponse 02 (05 pts)

# 1.    UTM Nord, fuseau 29 : entre 12 degrés Ouest et 6 degrés Ouest; (1)

# 2.      UTM Nord, fuseau 30 : entre 6 degrés Ouest et 0 degrés Greenwich; (1)

# 3.      UTM Nord, fuseau 31 : entre 0 degrés et 6 degrés Est Greenwich; (1)

# 4.      UTM Nord, fuseau 32 : entre 6 degrés Est et 12 degrés Est Greenwich. (1)

# Constantine 32 (0.5)

# OUM el bou	ghi 32 (0.5)

,seconde(1 point/0.5 explication)

# Reponse 03 (06 pts)

Deux modes de représentation des objets géographiques sont possibles, deux modes de description de la réalité géographique : le mode vecteur et le mode raster ou image.

Vectoriel (format vecteur) : ou les objets sont representés par des points, des lignes et des polygones (simple ou à trous) (3pts)

*Les données surfaciques :représentés par des polygones un parcelaire ,un ilot.. aux...

*Les données linaires ou filaires : representées par des lignes : les réseaux routiers et electriques, les cours d’eau..

*Les données ponctuelles representées par des points comme,les puits les points de sondages..

Une couche réunit généralement des éléments géographiques de même type.

Les éléments géographiques (objets spatiaux) peuvent être représentés sur une carte par des points, des lignes ou des polygones.

Matriciel : (format raster) : (3pts)

Il s’agit d’une image, d’un plan ou d’une photo numérisée (aérienne) et affiché avec le SIG en tant qu’image.

# Reponse 4 : (04 pts)

# Les principales composantes (2 pts)

- Les logiciels,

- Les données,

- Les matériels informatiques,

- Les utilisateurs.

- Les savoir-faire,

# Les logiciels (2pts avec explication)

- gestion de base de données (archivage),

- manipulation et interrogation des données géographiques (analyse),

- mise en forme et visualisation (affichage),

- représentation du monde réel (abstraction),

- La prospective (anticipation).