THEORIE DE PROJET . SEMESTRE 2 .DEP ARCHITECTURE. 3eme ANNEE

Amel BENZAOUI

#### QUESTION 1 : Analyse technique du Pavillon de Steven Holl (08 pts)

À l’intérieur, le plafond suspendu est constitué de MDF perforé de 16 mm avec placage de bouleau avec une isolation thermique de 30 mm. Les espaces vitrés utilisent un système de double vitrage ; transparent permettant un apport important de lumière naturelle.

La structure secondaire utilise un profilé en T en acier de 60/60/5 mm ainsi qu’un plat en acier de 100/6 permettant de supporter les différents éléments de toiture. Une tôle de cuivre patinée de 4 mm, perforée assure la finition extérieure et la protection du complexe constructif.

La façade comprend également une double vitrage : translucide protégeant l’intérieur contre les rayonnements solaires directs. La structure extérieure est renforcée par un canal d’acier associé à un profilé de bois.

La toiture du bâtiment est composée d’une étanchéité de toiture assurant l’étanchéité et la protection contre les racines. L’isolation thermique est réalisée grâce à une isolation thermique de 100 mm placée au-dessus d’un pare-vapeur.

Le mur est réalisé en brique silico-calcaire de 150 mm tandis que la finition intérieure utilise un MDF perforé de 16 mm avec placage de bouleau avec une isolation en panneau de mousse rigide de 80 mm. Certains panneaux de façade sont composés de panneau de fibre de verre avec revêtement en résine artificielle translucides permettant la diffusion de la lumière naturelle. Enfin, le système d’éclairage intégré complète l’ambiance lumineuse intérieure grâce au éclairage.

- MDF perforé de 16 mm avec placage de bouleau

- 30 mm

- double vitrage transparent

- profilé en T en acier de 60/60/5 mm

- plat en acier de 100/6

- tôle de cuivre patinée de 4 mm perforée

- double vitrage translucide

- canal d’acier

- profilé de bois

- étanchéité de toiture

- isolation thermique

- pare-vapeur

- brique silico-calcaire

- MDF perforé de 16 mm avec placage de bouleau

- panneau de mousse rigide de 80 mm

- panneaux de fibre de verre avec revêtement en résine artificielle translucides

- éclairage

Barème détaillé (0,5 pt par mot-clé correct, total 8 pts).

#### QUESTION 2 : Analyse comparative des façades (06 pts)

- Louis Sullivan (Transparence Anatomique) :

  - Principe : Refus de masquer la structure. Le squelette en fonte est accentué par des piliers verticaux dominants.

  - Matériau : Utilisation de terre cuite rouge préfabriquée avec des motifs botaniques, servant de peau structurelle et de protection incendie.

- Ludwig Mies van der Rohe (Clarté Structurelle) :

  - Principe : Absence totale d'ornement. Le mur-rideau en verre est une couche indépendante fixée au cadre porteur (ex: Lake Shore Drive).

  - Expression : Utilisation de l'acier (poutres en I) et du verre pour une expression pure de la structure et du matériau.

- Rogers et Davies (Façade Performative / High-Tech) :

  - Principe : La façade devient une machine. Externalisation des services (gaines, ascenseurs) pour libérer le plan intérieur (ex: Lloyd’s of London).

  - Innovation : Concepts comme le "Polyvalent Wall" de Mike Davies, une paroi multicouche gérant l'énergie, la lumière et la chaleur comme une peau biologique.

Barème détaillé : 2 pts par architecte (1 pt pour le principe, 1 pt pour la logique matérielle).

#### QUESTION 3 : Correction de phrases (Lumière et Gravité) (06 pts)

Basé sur les cours "Light" et "Gravity".

- Phrase 1 (Faux) : "La Menil Collection et la bibliothèque d'Exeter utilisent des structures massives en brique."

  - Correction : Si Exeter utilise effectivement la brique pour exprimer la masse et la compression , la Menil Collection (Renzo Piano) utilise une structure légère en acier et des "feuilles" de ferrociment pour diffuser la lumière, privilégiant la légèreté visuelle.

- Phrase 2 (Faux) : "L'éclairage zénithal de la Menil est statique, Kahn a conçu des puits mobiles pour Exeter."

  - Correction : C'est l'inverse ou imprécis. À la Menil, les plateformes de toit ("leaves") sont fixes mais conçues pour filtrer la lumière changeante selon le jour ou la saison. Kahn, à Exeter, utilise des puits de lumière massifs au sommet d'un atrium central pour apporter une lumière monumentale et fixe au cœur du bâtiment.

- Phrase 3 (Faux) : "La Menil Collection ignore les contraintes de la lumière naturelle."

  - Correction : Au contraire, la Menil Collection est une référence majeure pour la maîtrise de la lumière naturelle, utilisant des déflecteurs pour protéger les œuvres d'art tout en gardant un contact avec les variations du ciel.

- Phrase 4 (Faux) : "Louis Kahn utilise le béton au centre pour donner une impression de flottement."

  - Correction : Dans la bibliothèque d'Exeter, Kahn utilise le béton au centre pour exprimer la force de gravité et la stabilité. Le vide central est entouré de murs en béton massifs qui soulignent le poids du savoir, s'opposant à la structure périphérique en brique.

Barème détaillé : 1,5 pt par phrase corrigée avec justification théorique.