Université Larbi Ben M’hidi -Oum El Bouaghi-

Faculté des sciences de la terre et d’architecture

Département d’architecture

Niveau : 02éme année architecture- 2025-2026

Corrigé type du contrôle

Matière : construction 2

Question 01 :(04pts) :

A)

- Panne faîtière

- Arbalétriers

- Poinçon

- Echantignole

- Panne intermédiaire

- Liteaux

- Chevrons

- Sablière

- Voliges

B)

Le pureau

Partie d’une tuile ou d’une ardoise qui reste visible après la pose. Désigne également la longueur de cette partie mesurée suivant le sens de la pente

L’embarrure

Ouvrage en mortier garnissant l’espace entre le dernier rang de tuiles et le bord des tuiles faîtières.

Le Closoir

pièce en matière plastique ou métallique (zinc et plomb) mise en place au niveau des arêtiers et des faîtages pour protéger ces ouvrages particuliers des infiltrations d’eau. Les closoirs sont souvent munis d’orifices de ventilation qui facilitent la circulation d’air sous les tuiles.

Les liteaux

Baguettes de bois, horizontales, clouées sur les chevrons et supportant directement les tuiles ou les ardoises. L’ensemble des liteaux posés s’appelle le litelage

Question 02:( 3 pts) :

A - Les critères les plus importants dans la conception d’une toiture terrasse

❖ La nature de l’élément porteur (structure)

❖ La fonction de la terrasse

❖ La pente

❖ Le climat local

B) La conception globale d’une toiture-terrasse avec étanchéité

Lorsqu’il n’y a pas d’exigences thermiques le revêtement d’étanchéité est posé soit directement sur l’élément porteur ou bien sur une forme de pente à réaliser soit :

▪ En mortier (épaisseur comprise entre 1 et 3 cm) ou en béton (épaisseur supérieure à 3 cm)

Cas d’une toiture-terrasse avec isolation thermique

Selon la position de l’isolant thermique on peut distinguer :

- Isolant thermique disposé sous le revêtement d’étanchéité,

- Isolant thermique placéau dessus du revêtement d’étanchéité

- Support : Dalle en béton (maçonnerie).

- Forme de pente : Mortier pour assurer l'écoulement des eaux.

- Écran pare-vapeur : Feuille bitumée (souvent avec aluminium) pour éviter la condensation.

- Isolation thermique (optionnelle mais recommandée) : Panneaux de polystyrène (PSE), PIR, perlite, verre cellulaire ou laine de roche.

- Étanchéité (Bicouche) :

- Première couche : Membrane de bitume SBS/APP, souvent armée de fibre de verre (FV).

- Deuxième couche : Membrane de bitume SBS/APP, souvent armée de polyester renforcé (FP).

Question 03:( 3 pts) :

- Transport par l’air
Le plus important en bâtiment. Une fuite d’air transporte beaucoup d’eau sous forme de vapeur.

- Diffusion de vapeur
Passage lent de la vapeur à travers les matériaux.

- Capillarité
Montée d’eau liquide dans les matériaux poreux, typique des remontées capillaires ou infiltrations.

- Sorption, matériaux hygroscopiques
Certains matériaux absorbent et relarguent de l’eau, ce qui amortit les variations de HR sur de courtes durées.

- Condensation, moisissures, pathologies courantes
 Condensation de surface  se produit sur les zones froides.
Signes Gouttelettes, traces noires, odeur de moisi, peinture qui cloque.

Question 04:(03pts) :

Les mécanismes de pénétration de l’eau dans les ouvrages reposent sur plusieurs phénomènes physiques. Sous l’effet de la gravité, l’eau s’écoule vers le bas et peut stagner lorsque la pente est insuffisante, ce qui augmente le risque d’infiltration. Le vent constitue également un facteur aggravant, car il pousse l’eau à travers les interstices et les défauts d’étanchéité.

Par capillarité, l’eau peut remonter dans les pores des matériaux poreux tels que le béton, le mortier ou la brique. Les défauts de continuité, comme les fissures, les trous ou les joints mal exécutés, facilitent directement son passage. Enfin, la stagnation prolongée de l’eau accélère le vieillissement des membranes d’étanchéité et favorise la dégradation progressive des matériaux, augmentant ainsi le risque d’infiltration

Question 05:(03pts) :

Rôles principaux des assises :

- Répartition des charges : Elles transmettent les charges verticales (poids propre, planchers) de manière uniforme sur toute la structure.

- Stabilité : Elles maintiennent l'horizontalité et la verticalité du mur, facilitant l'alignement et l'équilibre de la construction.

- Liaison et solidité : Elles lient les éléments entre eux (joints croisés) pour éviter les fissures et les ruptures.

- Nivellement : Elles permettent d'obtenir une hauteur constante et de corriger les irrégularités au fur et à mesure de l'élévation.

- Protection : Elles participent à la protection contre les eaux de pluie (assises de pied de mur ou de chaînage).