# République Algérienne Démocratique et Populaire

# Université Larbi Ben M’Hidi

# Faculté des sciences de la terre et d’architecture

# Département d’architecture

# 1ère année Master  « Architecture »                                                           Dimanche 10 Mai 2026

# Contrôle N°2 « Structure »

Q1/  Quelles sont les avantages de la prétension des câbles des structures tendues ?

Q2/  Comment peut-on assurer la durabilité d’une structure textile gonflable ?

Q3/  Quelle est la différence entre une structure tendue à prétension ponctuelle et une structure tendue à prétension linéaire ? 
Q4/  Quelles sont les exigences techniques lors de la construction d’un réservoir ?

Q5/  Quels sont les éléments qui composent un réservoir sur pylône ?

Q6/  Donner la définition de l’écoulement pour un silo et citer les différents modes d’écoulement possible.

Q7/  Quels sont les paramètres qui influent lors de la construction d’un tunnel ? 
Q8/  Comment se fait l’excavation mécanisée d’un tunnel ?
Q9/  Le gunitage est l’un des procédés de soutènement d’un tunnel. Dites en quoi consiste cette opération.
Q10/  Dans une structure en coque, quelles sont les zones critiques et quelles conséquences engendrent-elles ?
Q11/  Quels sont les avantages lors de la conception d’une structure en coque ou voile mince pour un architecte ? 
Q12/  Donner la définition d’un système constructif spatial.

# 1ère année Master  « Architecture »                                                             Dimanche 10 Mai 2026

# Corrigé type du contrôle N°2 « Structure »

R1/ Les avantages de la prétension des câbles des structures tendues sont :

- Rigidifier la structure et définir sa géométrie

- Permettre un réglage des efforts internes c-à-d une distribution harmonieuse des efforts totaux

- Permettre un réglage des efforts de compression dus aux charges

R2/ La durabilité d’une structure textile gonflable est assurée par 02 méthodes : la méthode permanente et la méthode airtight (hermétique)

R3/ Une structure tendue à prétension ponctuelle est constituée de câbles et des mâts permettent le maintien de la toile et une structure tendue à prétension linéaire est une toile tendue entre 02 systèmes structurels métalliques tels que poteaux, poutres ou arcs 
R4/ Les exigences techniques lors de la construction d’un réservoir sont : la résistance, la rigidité et la durabilité

R5/ Les éléments qui composent un réservoir sur pylône sont : la cuve qui comporte la couverture, les parois et le fond, le pylône qui représente le support de la cuve et les fondations.

R6/ L’écoulement pour un silo est le mouvement des matières ensilées vers le fond du silo et les différents modes d’écoulement possible sont : l’écoulement en masse, l’écoulement en tuyau et l’écoulement mixte

R7/ Les paramètres qui influent lors de creusement d’un tunnel sont:

- Identification complète des terrains

- Discontinuité du massif et fissuration de la roche

- Conditions hydrauliques (nappes, mode de circulation, perméabilité et chimie des eaux)

- Environnement et impact des déformations

- La profondeur de l’ouvrage

R8/ L’excavation mécanisée d’un tunnel  consiste à creuser une galerie de tête en clé de voûte, puis de procéder à l’abattage latéral et la mise en place de soutènement puis au creusement de la partie inférieure du tunnel.
R9/ Le gunitage est l’un des procédés de soutènement d’un tunnel consiste à projeter le béton sur les parois d’un tunnel par une lance (la gunite est un mortier à prise rapide)
R10/ Les zones critiques pour une structure en coque sont : les appuis, les bords libres, les ouvertures et les jonctions entre surfaces. Ces zones génèrent : des déformations locales, de la fissuration et un besoin supplémentaire d’armature 
R11/ Les avantages lors de la conception d’une structure en coque ou voile mince pour un architecte sont :

- Espace libre sans poteaux

- Continuité intérieur/extérieur

- Expression directe de la structure

- Economie de matière

- Esthétique temporelle

R12/ Un système constructif spatial est ensemble d’éléments qui travaillent comme une seule pièce  suivant trois directions simultanément.