Universite Larbi Ben M’hidi-Oum El Bouaghi-

Département  des Sciences de la matière

Module : Travaux pratique 2

Master 1 : Physique des matériaux                    Corrigé du contrôle  N°1

Exercice 1. Répondre par vrais ou faux, si la réponse est fausse, veuillez justifier.

- Lors de l’essai de traction, la rupture de l’éprouvette est toujours au milieu ? 2PT

Non, car s’il y a des défauts à l’intérieure de l’échantillon, il influe sur l’essai

- Lors d’un essai de dureté Brinell, l’empreinte de l’échantillon 1 et plus grande que l’empreinte de l’échantillon 2, on dit que la dureté de l’échantillon 1 et plus grande que la dureté de l’échantillon 2 ? 2PT

Faux, le contraire est vrais ( voir formule)

Exercice 2.

- L’essai de dureté donne une idée générale de celle –ci, pour la microdureté , elle est destiné pour mesurer la microdureté des phases.  2PT

- Vitesse de l’essai : si la vitesse d’essai augmente, Rm et Re augmente et A% et Z% diminuent (décroissent).1PT

- L’essai de traction est destructif car il abime l’échantillon. 1PT

- Les mesure à prendre pour faire un essai de dureté : 4PT

- Enlever tout corps étranger de la surface ‘ graisse, ....)

- polissage parfait de l’échantillon

-  s’assurer que les deux surfaces de l’échantillon sont plane

-  prendre plusieurs mesures de dureté

- changer à chaque fois l’endroit de

Exercice 3. La figure suivante presente la courbe d’un essai de traction. Donner les different interval et point critique. 8PT

Zone OA : domaine des déformations élastiques ou réversibles (zone parfois linéaire)

si l'on cesse la charge, l'éprouvette retrouve  ses dimensions initiales

Zone AB : la déformation n'est plus complètement  réversible. La déformation est plastique

(ou permanente) homogène ; appelée aussi  déformation plastique répartie. Les allongement s croissent plus vite que les charges.  L'allongement a lieu avec une diminution

régulière de la section tout au long de l'éprouvette.

Zone BC: la déformation plastique se localise  dans une petite portion de l'éprouvette et

n'est plus homogène, c'est la striction on  aboutit à la rupture en C. les allongements

croissent avec une diminution de la charge.

Point C : la rupture