Université Larbi Ben M'hidi - Oum El Bouaghi Faculté Des Sciences Exactes Et Sciences De La Nature et de la vie Département des Sciences De La Nature et de la vie Module : Méthodes d’études des métazoaires Licence : Parasitologie Responsable de module : Lounis. M

Nom : ………………………………..…………………………..……...………………. Prénom : ……………………………..…………………………..……...………… Groupe :

Date : 11/01/2026

Corrigé type : Méthodes d’étude des métazoaires

Question1: (2.5p)

Quels sont les principaux types de parasites diagnostiqués par les méthodes coprologiques et quelles sont les techniques utilisées pour les détecter? What are the main types of parasites diagnosed by coprological methods and what techniques are used to detect them?

ما هي الأنواع الرئيسية من الطفيليات التي يتم تشخيصها بواسطة طرق فحص البراز وما هي التقنيات المستخدمة للكشف عنها؟
* Les méthodes coprologiques permettent de diagnostiquer des parasites intestinaux

* Les techniques principales :

- Examen direct des selles : Observation macroscopique et microscopique pour détecter les œufs, larves et kystes de parasites.

- Méthodes de concentration : sédimentation, flottation, techniques physico-chimiques

- Techniques spéciales : Kato-Katz – Baermann - Scotch- anal

- Question 2: (2.0p)

Comment les méthodes hématologiques permettent-elles de diagnostiquer les infections parasitaires et quelles sont les principales techniques utilisées?

كيف تسمح طرق فحص الدم بتشخيص العدوى الطفيلية وما هي التقنيات الرئيسية المستخدمة؟

Les méthodes hématologiques sont utilisées pour diagnostiquer des parasites qui circulent ou résident dans le sang.

Les principales techniques incluent :

- Frottis sanguin mince : Coloré avec May-Grünwald-Giemsa

- Goutte épaisse : Une méthode complémentaire

- Techniques de concentration :   Sédimentation (technique de KNOTT modifiée- La technique de leucoconcentration à la saponine - Filtration sur membrane Ex : Difil-test kit - La technique de la triple centrifugation - Centrifugation en tube capillaire La CTC (ou technique de

- centrifugation sur tube capillaire (ou à microhématocrite)

Question 3 : (1.5p)

Quelles sont les précautions nécessaires lors de la manipulation et de l'examen des échantillons biologiques pour éviter la contamination et garantir la précision des résultats? What precautions are necessary when handling and examining biological samples to prevent contamination and ensure accurate results?

ما هي الاحتياطات اللازمة عند التعامل مع العينات البيولوجية وفحصها لتجنب التلوث وضمان دقة النتائج؟

- Utilisation d'équipements stériles : Gants, seringues, boîtes de Pétri, et autres ustensiles doivent être propres et stériles.

- Conservation des échantillons: Les selles et urines doivent être conservées à la température appropriée (généralement à 4°C) si elles ne peuvent pas être analysées immédiatement.

- Précautions de sécurité : Les échantillons doivent être manipulés avec soin, en particulier ceux contenant des agents infectieux. Le personnel doit être formé aux risques biologiques et équipé de protections adéquates.

Question 4 : (2.5p)

Quel est le rôle des techniques de concentration physique dans le diagnostic des infections parasitaires et quelles sont leurs différences principales? What is the role of physical parasite concentration techniques in diagnosing parasitic infections, and what are their main differences?

ما هو دور تقنيات التركيز الفيزيائي للطفيليات في تشخيص الإصابات الطفيلية وما هي الاختلافات الرئيسية بينها؟

Les techniques de concentration physique : la sédimentation et la flottation, sont utilisées pour isoler les parasites des matières fécales ou des échantillons d'urine en fonction de leur densité spécifique.

- Sédimentation : Cette méthode repose sur la différence de densité entre les parasites et le milieu environnant. Les parasites plus lourds se déposent au fond du tube après centrifugation, facilitant leur observation. Elle est particulièrement utile pour les œufs lourds .

- Flottation : Elle utilise une solution de densité supérieure à celle des parasites pour les faire remonter à la surface. Cette méthode est plus efficace pour les kystes, car elle permet de les séparer des autres débris. La méthode de Willis, par exemple, utilise une solution saline saturée pour la flottation, idéale pour les œufs.

#### Question 5 : Vrai ou Faux  &  Justification

- La méthode de filtration est utilisée pour détecter les parasites intestinaux dans les selles. (0.75p)

Réponse : Faux

Justification : La méthode de filtration est utilisée pour les échantillons urinaires, hematologiques . Les parasites intestinaux sont plutôt détectés par sédimentation ou flottation dans les selles.

- La technique de leucoconcentration à la saponine est efficace pour la détection des microfilaires dans le sang. (0.75p)

Réponse: Vrai

Justification : La leucoconcentration à la saponine est une méthode qui permet de concentrer les microfilaires et d'autres parasites dans le sang, facilitant ainsi leur détection.

Question 6 : Associez les techniques suivantes à leur objectif : (0.75p)

A) Filtration à la seringue

B) Sédimentation

C) Coloration au bleu Trypan

      - Identifier les œufs de Schistosoma haematobium

      - Observer la vitalité des œufs

      - Concentrer les œufs et autres parasites dans les urines

    - A) Filtration à la seringue → 3) Concentrer les œufs et autres parasites dans les urines

    - B) Sédimentation → 1) Identifier les œufs de Schistosoma haematobium

    - C) Coloration au bleu Trypan → 2) Observer la vitalité des œufs

| Question 7: (1.0p) Quelles sont les caractéristiques des selles pouvant être observées lors d'un examen macroscopique ? A) La présence de kystes de protozoaires B) La consistance et la couleur des selles C) La présence de bactéries D) La forme des œufs de parasites Question 8: (1.0p) Quelle est la méthode de conservation des échantillons urinaires si l'examen ne peut pas être effectué immédiatement ? A) Conserver à température ambiante B) Ajouter du formol et conserver à +4°C C) Ajouter de l'eau bouillante D) Laisser l'échantillon dans l'urètre | Question 9: (1.0p) Quelle est la méthode la plus appropriée pour rechercher les œufs de Schistosoma haematobium dans l'urine ? A) Filtration à la seringue B) Sédimentation après centrifugation C) Frottis sanguin D) Coloration avec le bleu Trypan Question 10 (1.0p) Pour quel type de parasite la méthode de la goutte épaisse est-elle principalement utilisée ? A) Plasmodium (paludisme) B) Leishmania C) Trypanosoma D) Ascaris |
| --- | --- |

Question 11 : (2.0p)

Indiquez dans le tableau ci-dessous la méthode correspondante à chaque technique

- In the table below, indicate the corresponding method for each technique حدد في الجدول أدناه الطريقة المقابلة لكل تقنية

| Les techniques | Méthode |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrifugation en tube capillaire La CTC(0.25) |  | Hématologique |  |
| Concentration parasitaire(0.25) | Coprologique | Hématologique | Urinaire |
| Sédimentation(0.25) | Coprologique | Hématologique | Urinaire |
| Technique de KNOTT modifiée(0.25) |  | Hématologique |  |
| Filtration sur membran(0.25) |  | Hématologique |  |
| Centrifugation à microhématocrite(0.25) |  | Hématologique |  |
| Leucoconcentration à la saponine(0.25) |  | Hématologique |  |
| Janeckso Urbanyi(0.25) | Coprologique |  |  |

Cas clinique: (3.25p)

Un patient se présente avec des douleurs abdominales, de la diarrhée et des antécédents de voyage dans une région endémique pour la bilharziose. Le médecin suspecte une infection par Schistosoma haematobium. Question : Quels examens doit-on effectuer pour confirmer le diagnostic de schistosomiase ? Quelle méthode est la plus appropriée pour détecter les œufs de Schistosoma haematobium dans les urines ?

Clinical case: A patient presents with abdominal discomfort, diarrhoea, and a history of travel to a region endemic for bilharzia. The doctor suspects infection with Schistosoma haematobium. Question: What tests should be performed to confirm the diagnosis of schistosomiasis? What is the most appropriate method for detecting Schistosoma  haematobium eggs in urine?

حالة مرضية:أحد المرضى يعاني من آلام في البطن وإسهال ولديه تاريخ من السفر إلى منطقة موبوءة بداء البلهارسيا. يشتبه الطبيب في إصابته بعدوى البلهارسيا الدموية-- السؤال: ما هي الفحوصات التي يجب إجراؤها لتأكيد تشخيص داء البلهارسيا؟ ما هي الطريقة الأنسب للكشف عن بيض

Schistosoma haematobium   في البول؟.

Solution :

- Examen des antécédents du patient : L'interrogatoire devrait permettre de confirmer un voyage dans une zone endémique de Schistosoma haematobium.

- Examen clinique : Les symptômes comme la douleur abdominale et la diarrhée, associés à des antécédents de voyage, orientent vers une parasitose intestinale ou urinaire.

- Examen diagnostique :

Examen microscopique des urines après sédimentation est la méthode la plus appropriée pour détecter les œufs de Schistosoma haematobium. Après centrifugation des urines, les œufs de Schistosoma seront concentrés dans le culot et pourront être observés au microscope.

Test de vitalité avec le bleu Trypan ou la méthode à l'eau pour observer les œufs vivants.