Master: Réseaux et Télécommunications

Module : Composants Optoélectroniques

pour Communication Optique

Corrigé type

Exercice 1 (Questions de cours):  (10 points)

- Vph=Vt ln  (Iph/Is). La tension induite optiquement (ou phototension, notée Vph​) est une différence de potentiel interne générée dans le phototransistor sous illumination, sans application de tension électrique directe sur l’électrode de commande.           (1.5pt).

- Eg= hc/lamda              (0.5pt)

- avec 					(1a)             avec					(1b) (1pt)

- Absorption, émission spontané et émission stimulé         (1pt)

| - Photodétecteur | La lumière génère des paires électron-trou photocourant proportionnel à la puissance optique |
| --- | --- |

| PT | La lumière génère un photocourant de base ou une tension optique équivalente courant de sortie amplifié (1pt) |
| --- | --- |

- (1pt)

(1pt)

- Une tension est appliquée entre les deux électrodes métalliques. Cela crée un champ électrique latéral dans le semi-conducteur. Les photons incidents d’énergie hν≥Eg​ sont absorbés. Des paires électron–trou sont générées dans la région active. Le champ électrique accélère les porteurs : électrons vers l’électrode positive, trous vers l’électrode négative. il en résulte un photocourant proportionnel à la puissance optique incidente.     (1pt)

- Les matériaux appropriés pour réaliser une photodiode devant détecter une radiation lumineuse de longueur d’onde égale à 1,55 μm sont : Le Ge et le GaInAs car lamdaGe = 1,85 μm&gt; 1,55 μm et lamdaGaInAs = 1,65 μm & 1,55 μm               (1pt)

- (1pt)

| Critère | Photodétecteur | Phototransistor |
| --- | --- | --- |
| Bande passante | Très élevée (GHz) | Faible |
| Temps de réponse | Très rapide | Lent |
| Sensibilité | Bonne | Très élevée |
| Gain interne | Faible (sauf APD) | Élevé |
| Bruit | Faible | Élevé |
| Linéarité | Excellente | Limitée |

Exercice 2: (10 points)

S=5 cm2, d= 5µm, A= 62% n= 2.8 λ=860 nm, ϕ=2*1018 Photons/S P= 2 mW.

- Lamda=1.24/Eg ; f=c/lamda ; f=(7.5*1014 Hz ; 1*1015 Hz)      (1.5pt)

- T=1-R-A; R=(1-n)2/(1+n)2 ; T=0.16                    (1pt)

Alpha=2.03*A/d(cm), alpha = 1.25*104 cm-1.  (1pt)

- Iph=q* ϕ*(1-R)*(1-exp(-alpha*d))

Iph=0.18 A                                                                (1 pt)

- Is=8 nA. (kT/q=26 mV), I=Is exp(qV/nKT) +Iph

(V=0.1V)  I= 0.18 A

(V=0.5V)  I=0.18 A             (1.5 pt)

- (V=-0.2 V)  ION/IOFF ratio1= 137 dB. D1=1.03*1015 Jones; R=90 A/W     (1pt)

(V=0.1V)  ION/IOFF ratio2= 148 dB. D2=1.9*1015jones; R=90 A/W      (1pt)

(V=0.2V)  ION/IOFF ratio2= 137 dB. D3=1.03*1015jones; R=90 A/W    (1pt)

- La tension est 0.1 V car elle présente les meilleurs performances                                 (1 pt)