Master: L3

Module : Optronique et Photonique

Corrigé type

Exercice 1 (7 points)

- Alpha=2.03*A/d.            (1pt)

- Absorption, émission spontanée et émission stimulée         (1pt)

- Iph= q* ϕ*(1-R)*(exp(-alpha*d)) (1pt)

- (1pt)

- Lamda=1.24/Eg ; f=c/lamda ; f=(5.45*1014 Hz ; 1*1015 Hz)      (1pt)

- Les matériaux appropriés pour réaliser une photodiode devant détecter une radiation lumineuse de longueur d’onde égale à 0.84 μm sont : Le Si ; AsGa ; Ge et le GaInAs.               (1pt)

- T=4np/(1+np)2 ; donc T=95%. (1pt)

- La photodiode est conçue pour détecter rapidement la lumière et fournir un signal électrique précis, tandis que la cellule photovoltaïque est optimisée pour produire de l’énergie électrique à partir de la lumière. (1pt)

Exercice 2: (6 points)

S=5 cm2, d= 1µm, A= 65% n= 2.8 λ=860 nm, ϕ=5*1017 Photons/S P= 2 mW.

- T=1-R-A

R=(1-n)2/(1+n)2      R=0.27                    (0.5pt)

T=0.08=8%                                                  (1pt)

- Iph=q* ϕ*(1-R)*(1-exp(-alpha*d))

Alpha=2.03*A/d(cm), alpha = 1.31*104 cm-1.            (1pt)

Is=9 nA. (kT/q=26 mV), I=Is exp(qV/nKT) +Iph

Iph=0.085 A                                                                    (1.5pt)

Iglobal1(V=-0.1)=0.085 A

Iglogal2(V=2)=0.085 A

- ratio1= 118 dB ; R1= 4.25 A/W                                                    (2 pt)

ratio2= 139 dB.      ; R2=4.25 A/W

ratio3= 128 dB.      ; R3=4.25 A/W

Exercice 3: (6 points)

rrad=14%, rnon-rad=68%, I=22mA,

- Eg=1.424+1.266x+0.266x2

Eg1(x=0.3)=1.82eV, lamda1=1.24/Eg1, lamda1=678 nm

Eg2(x=0.6)=2.28eV, lamda2=1.24/Eg2, lamda2=543 nm             (2pt)

- Résistance de protection de la led =V-Vseuil/I

R=226 Ω. 						 (1pt)

ni= 17%

lamda=hc/Eg, lamda =583 nm.       (2pt)

Pint=8 mW                                     (1pt)